Stavební úpravy rodinného domu Tetín,

ul. Dr. K. Chmelenského 230

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situace stavby

D. Dokumentace objektu

----------------------------------------------------------------------------------------

stavebník:

manž. ing. Aleš a Jarmila Úlehlovi, ulice Dr. K. Chmelenského 230, Tetín 26601

projektant:

ing.arch. Libor Tomsa, Amforová 1894, Praha 5, 155 00,

duben 2025

- A.  Průvodní zpráva:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) jedná se o vestavbu 2 nových obytných místností a koupelny do půdy stávajícího rodinného domu.

- b) pozemek stavby  k.č. 248 , k.ú Tetín  je ve vlastnictví stavebníka.

- A1.2 stavebníkem jsou manž. Úlehlovi, viz výše.

1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace:

HIP, stavební část: ing.arch. Libor Tomsa, Amforová 1894, Praha 5, 155 00,

IČO: 15924980, autorizovaný architekt -člen ČKA č. 01651

statika: ing.Miloš Svoboda

profese Voda, kanalizace, elektro: L. Tomsa

vytápění: P. Potočka

PBŘS: Ivo Chleboun

Základy:

stávající, beze změn

Nové konstrukce:

Na začátku stavby bude provedeno přeložení střešní krytiny. Cílem je vytvořit novou skladbu střešního pláště, kdy ve skladbě bude shora tašková krytina, laťování, kontralatě, difuzní pojistná hydroizolace. Do střešního pláště budou ve správných polohách osazena střešní okna, větrací hlavice, veškeré klempířské úpravy. Uprostřed severní a jižní části střechy budou zřízeny vikýře se svislým běžným oknem a pultovou střechou v tesařské konstrukci.

Předpokládá se použití původní střešní taškové krytiny a počítá se s tím, že cca 10% tašek bude třeba doplnit. Důvodem může být poničení tašek při překládce, popraskané tašky již nyní ve střeše atd.

Na střeše nových vikýřů s pultovou střechou bude (kvůli malému spádu) plechová krytina Linda cihlově červené barvy s pertlováním.

Celé přízemí domu beze změn,(pouze vedení tras profesí ) a v podkroví dojde k podepření  vazného trámu vždy 2 ks nosníku „I“ 160. Tím bude umožněno následné vyříznutí středové části vazného trámu v obou nových místnostech.

2 polokleštiny budou posunuty nahoru do výška s.h. 2000mm nad čistou podlahou

Podkroví bude opatřeno novou skladbou podlahy mimo chodbu a předstěny, šikminy střechy a strop bude v SDK a bude opatřeno tepelnou izolací 250 až 300 mm Climatizeru plus. Okna s trojitým zasklením.

Dispozice v novém řešení podkroví bude: chodbička, 2 obytné pokoje pro děti, koupelna,šatna. Stávající podkrovní pokoj beze změn, pouze budou zvenku kontaktní tepelnou izolací zatepleny boky.

Zpráva PBŘS:

Ivo Chleboun, Vysoká u Příbramě. Viz samostatná zpráva PBŘS jako součást PD.

- B.1 Vstupní podklady

a) popis území a pozemku: Stavební úpravy nemění zastavěnou plochu domu a nedojde k jakýmkoli zásahům do země, do přípojek ani do nosných konstrukcí. Posouzení únosnosti stropu a stav krovu – viz statika, ing. Svoboda

Profese:

Kanalizace splašková , dešťová, vodovod, elektroinstalace:

Vodovod:

Počet osob v domě bydlících jsou 4 osoby, zřízením pokojů pro děti v podroví nedochází k nárůstu spotřeby.

Zdrojem vody jsou stávající rozvody vody na přípojce z obecního vodovodu. V koupelně v 1.NP nad podlahou budou připojeny trubky ½´na teplou a studenou vodu. V drážce ve stěně bude stoupačka obou tras do podlahy v podkroví a odtud ležatými trasami k zařizovacím předmětům. Vodovodní trasy jsou opatřeny tep. izolací Mirelon.

Doporučuji vyměnit boiler v suterenu za větší o objemu 160l s již zabudovaným oběhovým čerpadlem. Pak je ale nezbytné doplnit 3. trasu ½´ v souběhu s těmito trasami, aby byla funkční cirkulace kvůli rychlejšímu náběhu teplé vody u kohoutků.

Kanalizace:

U stávajícího WC v přízemí bude provedeno napojení na odtok DN 110mm a vytažena stoupačka v Novoduru DN 110 do podkroví. Nesmí se porušit želbet.věnec či trám na trase stoupačky, ale obejít ho!

Ležaté trasy splaškové kanalizace budou ve spádu 2% v konstrukci stropu nad 1.NP

Nové zařizovací předměty (umývadla, vana, WC) budou nově podlahou připojeny k trasám v domě. Provedení plast Novodur, dimenze stoupačky DN 110, připojovací u umývadel DN 40, u pračky a sprchy DN 50, u WC DN 110.  Stoupačka DN 110 je zakončena větrací hlavicí nad rovinou střechy.

- Likvidace dešťových vod – viz PD ing. Majer, projektant ZTI.

- Dešťová voda je svedena na terén přímo u domu, nedochází k žádným změnám, nemění se velikost střechy.

Topení:

Dům je vytápěn plynem, kotel má dostatečný výkon i pro vytápění podkroví. Ostatní v samostatné složce VYTÁPĚNÍ, projekt Petr Potočka.

Elektroinstalace:

Stávající jistič 24 A vyhovuje i pro další 2 obytné místnosti v podroví. Není vyžadováno posílení hodnoty hlavního jističe.

Podkroví bude napojenou v hlavním rozvaděči v přízemí stoupačkou CYKY 4x5mm v drážce pod omítkou. V podkroví na chodbě bude patrový podružný rozvaděč. Z něho budou rozvody světelné přes jistič 10A,vodiče CYKY 3x1,5mm,  rozvody zásuvkové CYKY  3x2,5mm přčs jistič 16 A, samost. přívod k pračce CYKY 3 x 2,5mm přes jistič 16A. V podružném rozvaděči budou proudové chrániče.

Dům je již opatřen hromosvodem a tento bude zachován!

m) seznam pozemků dle KN

- Pozemek stavby:k.č. 541/4 a stavební pozemek k.č.248,  majitelem je stavebník

Sousední pozemky:

| Pozemek k.č. | vlastník |  |
| --- | --- | --- |
| 541/6 | Hahnová Alena Dr., Chmelenského 245 26601 Tetín |  |
| 541/3 | Bohumil Láznička Dr., Chmelenského 233, 26601 Tetín |  |
| 541/9 | Adéla Filipová, Kopecká 263, 26601 Tetín |  |
| 545/27 | Obec Tetín, Na Knížecí 2, 26601 Tetín |  |

- B2.1

a) nová stavba

b)účel užívání – bydlení

c)trvalé  či dočasná stavba – trvalá

d) info o povolených výjimkách – nejsou výjimky

e)podmínky závazných orgánů – nejsou.

f) ochrana dle jiných předpisů – není

g)parametry stavby

- výměra pozemku celkem: 549 + 267 =816 m2,

- zastavěná plocha pouze domu: 122m2

- nová užitná podlažní plocha 67,34m2

- obestavěný prostor dotčený stavbou : 154m3

- Počet  osob užívající stavbu rekr. domku – 4 osoby

Profese:

- požadovaný příkon elektro . hodnota jističe 16 A odpovídá nárokům na svícení a další odběry mimo topení.

- třída energetické náročnosti – B

Nové spotřebiče budou nově připojeny z rozvaděče, přes samostatné jističe a dle platných předpisů. El. vedení bude v kabelech CYKY v drážkách pod omítkou. Samostané okruhy světelné za 10A jističem a zásuvkové okruhy a okruh topných těles na jistič 16A.  Dále samostatné spotřebiče za 16A jističem,

- Na nové elektroinstalační práce bude vydána závěrečná revizní zpráva.

- ZTI:

Kanalizace splašková:

Nové zařizovací předměty (umývadla, pračka, sprcha, WC…) budou připojeny na nové trasy kanalizace pod podlahou.Provedení v plastu (Novodur), vedení bude v drážkách ve stěnách či v podlaze ve spádu 2%.Nové rozvody jsou napojeny na stávající kanalizační odtok do uliční obecní kanalizace.

Na kanalizační trasy bude provedena zkouška těsnosti a písemně doložena dodavatelem.

Vodovod:

připojení nových zařizovacích předmětů bude v Hostalenu v drážkách pod omítkou vč. tepelné izolace Mirelon. Napojení na stávající rozvody v domě. Ohřev TUV boilerem.

Na nové trasy vodovodu bude provedena tlaková zkouška a písemně doložena dodavatelem.

Baterie pákové.

Topení:

v objektu jsou jako hlavní zdroj plynový kotel 24 kW. Nové rozvody do podkroví, topná tělesa radiátory. V koupelně topný žebřík s el. patronou. Viz samostatná složka Topení, P. Potočka.

h) základní bilance stavby – bydlení pro  4 osoby,

odpady: odvoz specializovanou  firmou – beze změn, splaškové vody do obecní splaškové kanalizace,

dešťové vody  se zásakem na vl. pozemku.

i) zákl.předpoklady výstavby – 6 měsíců výstavby po nabytí právní moci stavebního povolení, 1 ucelená etapa výstavby

j) náklady stavby: 1.600.000,-Kč

- B2.2

a) urbanismus . Výstavba RD je v souladu s urbanistickým řešením dané lokality a v souladu územním plánem.

- B2.3 Celkové provozní řešení, technologie

V přilehlých komunikacích je rozvod elektro, vodovod, plynovod, splašk. kanalizace

2.4 Bezbarierové úžívání stavby – není požadováno

B2.5 BOZP – stavba není v rozporu se zásadami bezpečného úžívání stavby, pracovníci stavby budou proškolení o zásadách BOZP

- B2.6 Základní charakteristika objektu

a)Jedná se o zděnou stavbu z CP 300 – 450mm. Stropy dřevěné trámové, příčky CP,. Tašková červená střešní krytina.

b) viz bod „a“.

c) mechanická stabilita a odolnost –jedná se o novou vestavbu. Dimenze základů a stropních trámů – vit statika, ing. Svoboda.

B2.7 Zákl.charakteristika technického a technologického řešení: nejsou.

- B2.8 PBŘS –viz samostatná zpráva v příloze,I. Chleboun, 2025.

- B2.9 Úspora energie a tep.ochrana. Není nově řešena přízemní část, podkroví bude zatepleno v souladu se současnými požadavky na úsporu energií.

U dokumentace pro stavební povolení nevzniká povinnost  zpracovat PENB !

B2.10 Hygienické požadavky na stavbu.

Veškeré obytné prostory jsou přirozeně větratelné okny.

B2.11Ochrana stavby před negat.účinky okolí.

Není nově řešeno

- B.3 Připojení na technickou infrastrukturu:

Napojeno na stávající sítě, bez nároků na změny.Dimenze přípojek energií jsou dostatečné.

- B.4 Dopravní řešení

a) 2 nová parkovací stání se zpevněnou plochou jsou na vlastním pozemku, beze změn.

- B.5 Vegetace

bezpředmětné, na pozemku nedochází ke změnám.

d) vliv provádění stavby na okolní pozemky – při stavbě dojde k dovozu stavebního materiálu vždy  pouze na pozemek stavebníka k.č. 2094/107.

- El.proud a voda – napojení na stavbě samotné ,kde jsou funkční rozvody – el. energie z pilíře na hranici pozemku, voda z obecního vodovodu.

e)ochrana okolí staveniště – pouze případná očista komunikací při znečištění dopravními prostředky

f) dočasné a trvalé zábory: nejsou

g)požadavky na bezbarierové obchozí trasy –nejsou

h) max.produkovaná množství odpadů

i)

odpady a emise

- Tabulka odpadů

-odpady :

katalog. č.

.odpadu           materiál            množství          kategorie odpadu                likvidace odpadu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

170101           beton. suť             0,2m3                         O                                 oprávněnou firmou

170102           zdivo keram.        0.15m3                       O                                       dtto

150106           směsné obaly        5kg                             O                                     dtto

150102            plastové obaly      5kg                            O                                      dtto

150106          odpadní stavební

dřevo                      50kg                          O                                     dtto

170604          izolační materiály

- EPS, XPS,

miner.rohože             20kg                          O                                     dtto

- j) ochrana ŽP při výstavbě.Stavba bude probíhat šetrně vůči životnímu prostředí,veškeré odpady budou likvidovány legálním způsobem oprávněnou firmou autorizovanou k nakládání s odpady ze stavby. Likvidace odpadů bude probíhat dle zákona 541/2021, odpady budou recyklovány, tříděny  a materiálově využity dle zákona. Ochrana ŽP při výstavbě: stavba bude probíhat v pracovní dny od 7 do 16 hodin. Budou přijata opatření k eliminaci hluku, prašnosti a znečištění dopravních tras.

k) BOZP – při stavbě bude dbáno veškerých bezpečnostních opatření, pracovníci budou poučení pro práce ve výškách, práce s el.proudem budou provádět patřičně kvalifikovaníé osoby. Staveniště již je ohrazeno. Stavbu bude provádět oprávněná osoba, případně svépomocí za účasti oborného technického dozoru! . Za bezpečenost práce na stavbě zodpovídá dodavatel stavby.

l) úpravy pro bezbarierové užívání. –bezpředmětné

m) zásady pro dopravně inženýrská opatření: DIO nejsou pro takovýto rozsah stavby třeba

n) speciální podmínky –nejsou.

- D.Dokumentace stavebního objektu

---------------------------------------------------------------

- D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Vestavba dvou obytných pokojů a jedné koupelny do podkroví nezpůsobuje změnu

zastavěné plochy ani změnu výška či vzhledu objektu. Nové jsou pouze střešní vikýře

s pultovou střechou a svislým oknem v ose severní a jižní střechy.

Vestavba není v kolizi s územním plánem, nedochází k novým výkopovým

pracem na veřejném ani na soukromém pozemku.

- D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

Stěnový nosný systém , dřevěný nosný rošt stropu nad 1.NP, betonové základy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technická zpráva:

Výkopy:

nejsou

Základy:

stávající, nové nejsou

- Bourání : zásahy do krovu jsou popsány v části statika.

nosné konstrukce:

stávající vyhovující krov po úpravách, stávající vyhovující dřevěný trámový strop s vložením ocel. nosníků

Podlaha podkroví:

Současná podlaha obou budoucích pokojů a koupelny je 170mm pod úrovní chodby. Těchto 170mm bude vyplněno novou skladbou podlahy vč. hlukové kročejové izolace.

Skladba nové podlahy – viz výkresy:

Nové podlahová krytina bude koberec nebo jiná vhodná (vinyl, plovoucí lamino…), v koupelně keramická na deskách OSB 22mm.

- Příčky

ze sortimentu oboustranně SDK 12,5mm – o celk. tl.150mm.

Výplně otvorů:

Všechna svislá nová okna  jsou plastová s trojitým zasklením ,odstín v imitaci dřeva (zlatý dub)

Střešní okna 780/1180mm, tap GGL, oplechování EDH, výrobce VELUX (resp. Roto, Fenestra…)

vždy s trojitým zasklením.

Dveře vždy s obložkovými zárubněmi dle tabulky dveří, odstín a provedení určí stavebník.

Typ dveří a tloušťka obložek předurčí i přesný rozměr stavebních dveřních otvorů.

Krov:

Při překládce střešní krytiny bude tesařem zkontrolován stav krovu, při pochybnostech bude přivolán statik.

Podmínkou vyříznutí střední části obou vazných trámů je podchycení 2x „I“ 160, ocel. nosníky jsou osazeny na zdivo tl. 300mm (u schodiště)  a na zdivo tl. 450mm (u obvodové stěny). Uložení ocel. nosníků na zdivo min. 150mm.

Pozednice, sloupky, vaznice budou zachovány. Rozteč krokví je 1000mm osově.

Na jižní a severní straně střechy bude zřízen vždy vikýř pro okno 1600/1400mm s pultovou střechou o sklonu 18 stupňů. Stěny nad střechu vystupující hmoty vikýře budou vždy s tepelnou izolací o tl. min 250mm. Viz tabulka skladeb.

Vně stávajícího pokoje v podkroví bude na fasádu (z čela i na boky) přidána kontaktní tep. izolace 150mm EPS + armovaná umělá omítka.

U stropu stávajícího podkrovního pokoje bude provedena kontrola tl tepelné izolace a případně doplněna na tl. min 300mm. Strop nad horní podestou schodiště bude opatřen skládacími schody (např. zn. TRIANT) a pomocí roštu 60/40á 500mm a desek O0SB 22mm bude tato plocha pochozí kvůli přístupu k anténě, ke komínům atd. Obvod pochozí plošinky bude opatřen drátěným pletivem, aby nedošlo ke vstupu na NEPOCHOZÍ část stropu!!!

Předstěny:

(tedy svislé stěny podkroví po obvodě) budou o skladbě zevnitř: SDK 12,5mm na ocel. roštu, parozábrana, 250mm tep. izolace CLIMATIZER PLUS, zvenku svislá deska OSB 10mm přišroubovaná ke svislým  latím 60/40 přichycených ke krokvím, případně vodorovné liště nad podlahou. Zde je nutno dbát na těsnost vnější stěny předstěn, aby zde nebyly mezery větší než cca 2mm a nedošlo k vyfoukání CLIMATIZERU při aplikaci. Tvary OSB desek budou zohledňovat i krokve a případné mezery budou utěsněny montážní PU pěnou.

Střecha:

střecha tašková francouzská po přeložení, nové 2 vikýře na jižní a severní straně. Krytina vikýřů pultová střecha s falcovaným plechem LINDAB cihlově červené barvy,  vč.klempířských úprav (okapy, svody, přechodová lišta „stěna x střecha“. Pod hřebenem bude výlez na střechu 600/600mm se stoupací plošinkou pro přístup ke  komínu.

.

Skladba viz výkresy

- Podlaha

- Nad stropními trámy v podkroví bude provedenou změření rovinnosti. Bude-li třeba podlahu dorovnat, bude to provedeno z roštu 80/60 á 600mm, nad roštem OSB desky 2x 22mm, 20mm kročejové hluk. izolace, dále 1 deska OSB 22mm a krytina koberec či vinylů. V koupelně bude na vrchní desku OSB nalepena keram. dlažba. Použít trvale pružné lepidlo!

- D1.3 PBŘS . viz samostatná složka I, Chleboun , 2025

Profese:

popsáno v části A a B.

Na nové vodovodní rozvody bude provedena tlaková zkouška. Na nové kanalizační rozvody bude provedena zkouška těsnosti. Na nové elektrorozvody bude provedena revize.

Na topné rozvody od kotle k radiátorům bude provedena tlaková zkouška a zkušební zatopení.

Veškeré zkoušky a revize budou doloženy písemnou zprávou s osvědčením způsobilosti autora.

- Obsah dokumentace:

--------------------------------

- Průvodní zpráva

- Souhrnná technická zpráva

- Situační výkresy  C1 Situace – snímek KN

C..2 Situace koordinační

- Dokumentace objektů

  - Stavební část , ing.arch. Tomsa, 607845988

  - konstrukční část , ing.Miloš Svoboda, statik

C. Situace

  - Snímek katastr. Mapy

  - Koordinační situace

- D 1.1, b)

- Výkresová část:

1)   Půdorys stáv. stavu 1:100

2)   Půdorys podkroví nový stav 1:100

3)   Půdorys  podkroví 1:100

4)   Řez svislý 1:100

5)   Pohledy 1:100

7)   Půdorys – schéma elektroinstalací

- Půdorys – schema ZTI vodovod

- Půdorys – schema kanalizace

9)  Půdorys -   schema vytápění

Realizační dokumentace:

-----------------------------------------

1)RPD 1…. . tabulka oken

2)RPD 2…. . tabulka dveří

3) RPD3……skladby (podlahy, střešní plášť, zpevněné plochy.

4) RPD 4… ..zábradlí schodiště